- 附件1

钦州市动物疫病预防控制中心2025年动物产品质量安全检测中心检测试剂及耗材等特殊商品采购清单

| 序号 | 产品名称 | 参数规格 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莱克多巴胺酶联免疫试剂盒 | 1、通过农业农村部备案。 2、用直接竞争性酶联免疫原理，可用于快速定量检测尿液、饲料、组织中的莱克多巴胺。 3、特异性强，对其它药物的交叉反应均小于0.5%，检测限：尿液≤0.5ppb；饲料≤10ppb；组织≤0.5ppb。 4、96孔/盒。 | 盒 | 15 |
| 2 | β-兴奋剂酶联免疫试剂盒 | 1、通过农业农村部备案。 2、用直接竞争性酶联免疫原理，可用于快速定量检测尿液、肌肉、肝脏和饲料中的β-兴奋剂，检测限：尿液≤0.7ppb；饲料≤10ppb；组织≤0.2ppb。 3、可用于检测盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、硫酸特布他林、马布特罗、溴布特罗β-兴奋剂类药物。 4、96孔/盒。 | 盒 | 15 |
| 3 | 三聚氰胺酶联免疫试剂盒 | 1、通过农业农村部备案。 2、可用于快速定量检测生乳、纯牛奶、奶粉、酸奶中的三聚氰胺。 3、检测限：20ppb。 4、96孔/盒。 | 盒 | 3 |
| 4 | β-内酰胺类抗生素酶联免疫试剂盒 | 1、通过农业农村部备案。 2、可用于快速定量检测组织、禽蛋、原奶中的青霉素、阿莫西林、阿洛西林、氨苄西林。 3、检测限：组织≤3ppb；禽蛋≤3ppb；原奶≤1ppb。 4、96孔/盒。 | 盒 | 4 |
| 5 | 喹诺酮类酶联免疫试剂盒 | 1、通过农业农村部备案。 2、可用于快速定量检测组织、肝脏、尿液、禽蛋、原奶、饲料中的环丙沙星、恶喹酸 、培氟沙星、达氟沙星、洛美沙星、诺氟沙星、麻保沙星、氟甲喹、依诺沙星、恩诺沙星。 3、检测限：尿液≤30ppb；饲料≤100ppb；组织≤1ppb，禽蛋≤10ppb，原奶≤10ppb。4、96孔/盒。 | 盒 | 4 |
| 6 | 四环素类酶联免疫试剂盒 | 1、通过农业农村部备案。 2、可用于快速定量检测组织、肝脏、禽蛋、原奶、饲料中的四环素、金霉素、土霉素。 3、检测限：原奶≤10ppb；饲料≤200ppb；组织≤3ppb。 4、96孔/盒。 | 盒 | 4 |
| 7 | 磺胺总量酶联免疫试剂盒 | 1、通过农业农村部备案。 2、可用于快速定量检测组织、尿液、肝脏、禽蛋、原奶、蜂蜜中的磺胺甲恶唑、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺砒啶、磺胺对甲氧嘧啶的总量。 3、检测限：尿液≤40ppb；组织≤2ppb，禽蛋≤50ppb，原奶≤20ppb，蜂蜜≤3ppb。 4、96孔/盒。 | 盒 | 4 |
| 8 | 氟苯尼考酶联免疫试剂盒 | 1、通过农业农村部备案。 2、可用于快速定量检测组织、禽蛋、原奶、饲料中的氟苯尼考。 3、检测限：组织≤1ppb，禽蛋≤1ppb，原奶≤0.3ppb，饲料≤50ppb。 4、96孔/盒。 | 盒 | 4 |
| 9 | 正己烷（分析纯） | 1、CAS NO:110-54-3 2、含量≥97.0% 3、500mL/瓶 | 瓶 | 20 |
| 10 | 乙酸乙酯（分析纯） | 1、CAS NO:141-78-6 2、含量≥97.0% 3、500mL/瓶 | 瓶 | 10 |
| 11 | 氯化钠（分析纯） | 1、CAS NO:7647-14-5 2、含量≥99.0% 3、500mL/瓶 | 瓶 | 1 |
| 12 | 微孔过滤膜（水系） | 1、水系、直径50mm，孔径0.45μm 2、50片/盒 | 盒 | 1 |
| 13 | 固相萃取柱：Agilent C18柱（100mg/3mL） | 1、Agilent C18柱规格为100mg/3mL 2、50支/盒 | 盒 | 10 |
| 14 | 一次性使用无菌注射器 | 1、1ml 2、100支/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 移液枪吸头（20-300μl） | 1、适配Eppendorf移液器 2、20-300μl 3、1000个/盒 | 盒 | 8 |
| 16 | 移液枪吸头（50-1000μl） | 1、适配Eppendorf移液器 2、50-1000μl 3、1000个/盒 | 盒 | 8 |
| 17 | 50ml离心管 | 1、尖底 2、平盖，管盖紧密 3、透明聚丙烯材质 | 个 | 3000 |
| 18 | 2ml离心管 | 1、平盖，管盖紧密 2、透明聚丙烯材质 | 个 | 1000 |
| 19 | 乳胶手套 | 1、m码 2、无粉 3、50双/盒 | 盒 | 20 |
| 20 | 塑料瓶 | 1、透明瓶身 2、容量330ml | 个 | 1000 |
| 21 | 液相色谱进样瓶、盖及垫 | 1、适配岛津LC-2030液相色谱仪 2、100个/盒 3.透明瓶身 4、瓶身高约32mm、 瓶底径约11.6mm 内径约9mm、5、实心盖、特氟龙硅胶复合垫、聚丙烯塑胶盖 | 盒 | 10 |
| 22 | 带刻度玻璃烧杯 | 1、容量1L | 个 | 10 |
| 23 | 打肉机 | 1、功率不低于400w 2、刀头及杯身易清洁 3、能长时间连续工作 | 台 | 1 |
| 24 | 液相色谱仪防断电电池 | 1、额定功率为2kVA，具有极强的抗负载冲击能力，负载的启动能力强。 2、双转换静态在线式主动冗余无间隙切换，单机运行。 3、运行时环境温度：0至40℃；相对湿度：≤95％，(40±2)℃无凝露。 4、电池直流为72VDC。 5、输入指标： （a）输入电压范围：110V~276V，单相三线制，频率范围为50Hz±5％。（b）UPS整流器具有PFC功率因素校正功能。（c）输入功率因素≥0.95。 6、输出指标： （a）输出电压稳压精度： 220VAC±1％。（b）输出频率：50Hz。（c）瞬态电压变化：在负载跳变100％时≤±3％。（d）瞬时恢复时间：≤20ms。（e）峰值因数：≥3。（f）输入输出效率：≥90％（25%以上负载）；≥94％（满载）。 过载能力：正常工作方式下，过载105％-105％可以支持10分钟；过载130％可以支持1分钟。（g）输出功率因数： ≥0.8（超前或滞后）。 - 市电电池切换时间：0ms，旁路逆变切换时间：0ms；续航1小时以上。 - 外壳绝缘防腐。响应文件中需提供产品说明书及检测报告。 | 套 | 1 |
| 25 | 无油真空泵 | 1、适配固相萃取装置 2、显示方式:压力表显示 3、最大真空度:0.085Mpa 正压力:/抽气速度:30L/min 4、功率不低于180W | 台 | 1 |
| 26 | 电压稳压配件 | 1、额定功率为3kVA，具有极强的抗负载冲击能力。 2、输入指标：（a）输入电压范围：176V~256V，单相三线制，频率范围为50Hz。 （b）输入功率因素≥0.95。 3、输出指标：（a）输出电压稳压精度： 220VAC±3%。 （b）输出频率：50Hz。（c）输出功率因数： ≥0.8（超前或滞后）。 | 套 | 5 |
| 27 | 蛋托 | 6枚装 | 个 | 2000 |
| 28 | 四环素标准品 | 1、标准物质编号K0042206 2、CAS号：64-75-5 3、标准值98.7% 5℃ 4、100mg/支 | 支 | 6 |
| 29 | 多西环素标准品 | 1、标准物质编号K0132206 2、CAS号：24390-14-5 3、标准值84.8% 5℃ 4、100mg/支 | 支 | 6 |
| 30 | 磺胺二甲基嘧啶标准品 | 1、标准物质编号H0371406 2、CAS号：57-68-1 3、标准值99.2% 5℃ 4、100mg/支 | 支 | 4 |
| 31 | 磺胺二甲氧嘧啶标准品 | 1、标准物质编号C0061807 2、CAS号：122-11-2 3、标准值99.6% 5℃ 4、200mg/支 | 支 | 4 |
| 32 | 磺胺间甲氧嘧啶标准品 | 1、标准物质编号C0031610 2、CAS号：1220-83-3 3、标准值99.5%5℃ 4、80mg/支 | 支 | 4 |
| 33 | 磺胺喹噁啉标准品 | 1、标准物质编号H0251912 2、CAS号：59-40-5 3、标准值100% 5℃ 4、100mg/支 | 支 | 4 |
| 34 | 磺胺甲恶唑标准品 | 1、标准物质编号H0261106 2、CAS号：723-46-6 3、标准值99.8% 5℃ 4、100mg/支 | 支 | 4 |
| 35 | 盐酸环丙沙星标准品 | 1、标准物质编号H0101310 2、CAS号：93107-08-5 3、标准值99.8% 5℃ 4、100mg/支 | 支 | 4 |
| 36 | 甲磺酸达氟沙星标准品 | 1、标准物质编号H0201210 2、CAS号：119478-55-6 3、标准值94.2% 5℃4、100mg/支 | 支 | 4 |
| 37 | 恩诺沙星标准品 | 1、标准物质编号H00819072、CAS号：93106-60-6 3、标准值99.7%5℃ 4、100mg/支 | 支 | 4 |
| 以下空白 |  |  |  |  |